| SI | Arduino Uno : Entrées numériques | Seconde |
| --- | --- | --- |

Les entrées numériques du microcontrôleur (µC)

Les entrées numériques du microcontrôleur peuvent recevoir deux états :

- Etat logique haut : 1 qui correspond à une tension de 5 Volts et à HIGH en programmation

- Etat logique bas : 0 qui correspond à une tension à 0 Volts et à LOW en programmation

Remarque : la bascule entre l’état haut et l’état bas se fait aux alentours de 2,7 V.

Connecter un bouton poussoir (BP) à une entrée numérique

Câblage et schéma

R

GND

Ualim

vers entrée 2

du µC

Lorsque le bouton poussoir est non pressé, la broche 2 est reliée à la masse (Gnd) ce qui sera interprété comme un niveau logique 0.

Dans ce cas, la résistance est un simple conducteur.

Lorsque l’on appuie sur le bouton poussoir, une tension de +5V est appliquée à l’entrée de la broche 2 qui sera interprété comme un niveau logique 1.

Dans ce cas, la résistance dissipe le courant par effet joule ce qui évite le court-circuit.

Avec ce type de montage, on a bien un signal de type binaire : tout ou rien.

La résistance de 10 kΩ (10000 Ω), qu’on appelle résistance de pull-down (littéralement ’’tirer-en-bas) permet de générer un signal clair de 0V quand le bouton poussoir n’est pas pressé.

Effectivement, un fil volant (non-connecté) peut agir comme une antenne dans un environnement pollué d'ondes électromagnétiques générées, par exemple, par le réseau électrique (courant alternatif) ou par les antennes du réseau téléphonique.

Cela peut générer dans le circuit, un courant qui peut être interprété comme un signal.

On appelle ce phénomène l’induction. Ce phénomène est utilisé sur certains smartphones pour pouvoir accéder à la recharge sans fil.

Le but d'une résistance de pull-down est donc d’évacuer les courants vagabonds et de donner un signal clair et sûr.

Montage d’un bouton poussoir sur une platine d’essai

A l’aide du matériel ci-dessous, réaliser le câblage d’une LED sur la PIN 3 et le câblage d’un bouton poussoir sur la PIN 2 :

Programmation sous IDE Arduino

Téléverser un programme dans une carte Arduino

Pour téléverser un programme dans une carte Arduino, il faut suivre les étapes à suivre :

- Ouvrir votre programme dans l’IDE Arduino :

Dans notre cas, ouvrir le programme : « prog_2_LED_BP.ino »

- Connecter votre carte Arduino au PC via la prise USB

- Configurer votre IDE pour la carte Arduino connectée :

Type de carte et de port de communication : sélectionner la carte « Arduino Uno » puis le port série de communication, appelé port COM correspondant à votre carte (souvent le dernier de la liste).

- Téléverser le programme : Icone « flèche »

Analyse du programme

Remarque :

Pour comparer deux valeurs, il faut utiliser les caractères ci-contre dans la condition de la fonction : if … then … else.

Voir : www.arduino.cc/reference/

Modification du programme (jouons un peu !-)

Avec une LED et un BP, il est possible de réaliser plusieurs programmes.

Quelques exemples :

- Allumer une LED en fonction de l'état du bouton poussoir (programme précédent).

- Démarrer un programme d’envoi d’un signal de détresse (coupler ce programme et le programme de SOS en morse).

- Allumer puis éteindre une lumière (ici LED) avec un unique bouton poussoir.

- …

Suivre les instructions de votre professeur.