| SI | Arduino Uno : Sorties numériques | Seconde |
| --- | --- | --- |

Les sorties numériques du microcontrôleur (µC)

Les sorties numériques du microcontrôleur peuvent avoir deux états :

- Etat logique haut : 1 qui correspond à une tension de 5 Volts et à HIGH en programmation

- Etat logique bas : 0 qui correspond à une tension à 0 Volts et à LOW en programmation

Attention : les sorties du microcontrôleur sont limitées en courant, c’est-à-dire qu’elles ne peuvent fournir 40 mA au maximum (20 mA max recommandé).

Connecter une LED à une sortie numérique

Méplat

Patte courte

Identification de la polarité d’une LED

Mémo : CANAP

Câblage

Une LED (Diode Electro-Luminescente) fonctionne en générale sous une tension comprise entre 2 et 3 Volts et un courant compris entre 10 et 20 mA en fonction de ses caractéristiques.

Dans notre cas : ULED=2,4 V   et     iLED=20 mA

Il est donc possible de connecter directement une LED à une sortie numérique en y ajoutant une résistance en série pour adapter la tension de sortie de 5 Volts à celle de la LED (voir câblage ci-contre).

Remarque : la masse, le symbole ’’– ’’ d’une batterie ou le ’’zéro volt’’ est notée GND (Ground) sur la carte Arduino Uno.

Calcul de la résistance en série

Pour calculer cette résistance, on part du schéma ci-dessous et des trois lois de l’électricités suivantes :

Ualim

R

LED

GND

URésistance

ULED

i

Loi des mailles :

Ualim= ULED+ URésistance

Loi des Nœuds :

iLED= iRésistance=i

Loi d’Ohm de la résistance :

URésistance= RRésistance× iRésistance

Ce qui nous donne pour calculer la résistance en série :

URésistance=

iRésistance =

RRésistance=

Montage de la LED sur une platine d’essai

A l’aide du matériel ci-dessous, réaliser le câblage d’une LED sur la PIN 3 :

Programmation sous IDE Arduino

Téléverser un programme dans une carte Arduino

Pour téléverser un programme dans une carte Arduino, il faut suivre les étapes à suivre :

- Ouvrir votre programme dans l’IDE Arduino :

Dans notre cas, ouvrir le programme : « prog_1_LED_clignotante.ino »

- Connecter votre carte Arduino au PC via la prise USB

- Configurer votre IDE pour la carte Arduino connectée :

Type de carte et de port de communication : sélectionner la carte « Arduino Uno » puis le port série de communication, appelé port COM correspondant à votre carte (souvent le dernier de la liste).

- Téléverser le programme :

Icone « flèche »

Structure générale d’un programme

Le programme se déroule de la façon suivante :

- Prise en compte des instructions de la partie déclarative

- Exécution de la partie configuration : fonction setup()

- Exécution de la boucle sans fin : fonction loop()

Analyse du programme

Modification du programme (jouons un peu !-)

Avec cette simple LED connectée, il est possible de réaliser plusieurs programmes.

Quelques exemples :

- Réaliser un voyant factice d’alarme (programme précédent).

- Evaluer notre persistance rétinienne.

- Communiquer en morse lumineux, par exemple : émettre un SOS.

(évaluer les temps de pause sur internet)

- Faire un jeu de lumière à clignotement aléatoire .

(fonction random(min, max), voir www.arduino.cc/reference/

- …

Suivre les instructions de votre professeur.